<br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">为了贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，明确叉车工责任，经双方协商一致签订本协议。</p><br/><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">目的：减少因厂内机动车辆管理、操作与维修保养 ，不善而引起的伤亡事故，保障职工在生产过程中的安全。叉车工必须遵守如下规定，如违反以下规定造成<a href='https://www.lawpa.cn/shigu/10.html' target='_blank' data-horse>安全事故</a>，由叉车工负全责。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">相关规定如下：</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">1．必须经过相关部门考试合格，取得政府机构颁发的特殊工种操作证，方可驾驶叉车，并严格遵守以下各项安全操作规程。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">2．必须认真学习并严格遵守操作规程，熟悉车辆性能和操作区域道路情况。掌握维护叉车保养基本知识和技能，认真按规定做好车辆的维护保养工作。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">3．严禁带人行驶，严禁酒后驾驶；行驶途中不准饮食和闲谈；不准行驶途中手机通话。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">4．车辆使用前，应严格检查，严禁带故障出车，不可强行通过有危险或潜在危险的路段。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">叉车各项安全要求</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">（一）、检查车辆</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">1．叉车作业前后，应检查外观，加注燃料、润滑油和冷却水。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">2．检查起动、运转及制动安全性能。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">3．检查灯光、喇叭信号是否齐全有效。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">4．叉车运转过程中应检查压力、温度是否正常。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">5.叉车运行后还应检查外泄漏情况并及时更换密封件。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">（二）、起步</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">1．起步前，观察四周，确认无妨碍行车安全的障碍后，先鸣笛、后起步。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">2．液压（气压）式制动的车辆，制动液压（气压）表必须达到安全方可起步。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">3．叉车在载物起步时，驾驶员应先确认所载货物平稳可靠。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">4．起步必须缓慢平稳起步。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">（三）、行驶</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">1．行驶时，货叉底端距地高度应保持300～400mm，门架须后倾。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">2．行驶时不得将货叉升得太高。进出作业现场或行驶途中，要注意上空有无障阻物刮碰。载物行驶时，货叉不准升得太高，影响叉车的稳定性。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">3．卸货后应先降落货叉至正常的行驶位置后再行驶。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">4．转弯时，如附近有行人或车辆，应先发出行驶信号。禁止高速急转弯，高速急转弯会导致车辆失去横向稳定而倾翻。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">5．行驶叉车在下坡时严禁熄火滑行，非特殊情况禁止载物行驶中急刹车。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">6．叉车在运行时要遵守厂内交通规则，必须与前面的车辆保持一定的安全距离。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">7．叉车运行时，载荷必须处于不妨碍行驶的最低位置，门架要适当后倾。除堆垛或装车时，不得升高载荷。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">8．载物高度不得遮挡驾驶员视线。特殊情况物品影响前行视线时，倒车时要低速行驶。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">9．禁止在坡道上转弯，也不应横跨坡道行驶。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">10.叉车厂区安全行驶速度5公里/小时，进入生产车间区域必须低速安全行驶。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">11.叉车的起重升降或行驶时，禁止人员站在货叉上把持物品和起平衡作用。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">12．发现问题及时检修和上报，绝不带病作业和隐瞒不报。叉车工必须严格遵守车辆的管控，车辆不得让无关人员驾驶。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">（四）、装卸</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">1．叉载物品时，应按需调整两货叉间距，使两叉负荷均衡，不得偏斜，物品的一面应贴靠挡物架。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">2．禁止单叉作业或用叉顶物、拉物。特殊情况拉物必须设立安全警示牌提醒周围行人。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">3．在进行物品的装卸过程中，必须用制动器制动叉车。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">4．车速应缓慢平稳，注意车轮不要碾压物品垫木，以免碾压物绷起伤人。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">5．用货叉叉货时，货叉应尽可能深地叉入载荷下面，还要注意货叉尖不能碰到其它货物或物件。应采用最小的门架后倾来稳定载荷，以免载荷后向后滑动。放下载荷时可使门架少量前倾，以便于安放载荷和抽出货叉。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">6．禁止高速叉取货物和用叉头向坚硬物体碰撞。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">7．叉车叉物作业时，禁止人员站在货叉周围，以免货物倒塌伤人。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">8．禁止超载，禁止用货叉举升人员从事高处作业，以免发生高空坠落事故。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">9.不准用制动惯性溜、放、圆形或易滚动物品。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">10.不准用货叉挑、翻、栈板的方法卸货。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">（五）、离开叉车</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">1.禁止货叉上物品悬空时离开叉车，离开叉车前必须卸下货物或降下货叉架。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">2.停车制动手柄拉死或压下手刹开关。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">3.发动机熄火，停电。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">4.拔下钥匙。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">（六）、停车注意事项</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">1．发动机熄火前，应使发动机怠速运转。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">2．2-3分钟后熄火，发动机熄火停车后，应拉紧制动手柄。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">3．低温季节（在零度以下），应放尽冷却水。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">4．将叉车冲洗擦拭干净，进行日常例行保养后，停放车库或指定地点。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">本人已全部了解以上叉车安全操作规程，并将确保遵守。如有违反违规或造成损失，将承担部门相应经济处罚的责任。如造成安全事故，自愿承担全部责任。</p><br/><br/><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">_________公司<a href='https://www.lawpa.cn/weituo/10.html' target='_blank' data-horse>委托人</a>﹙签字或盖章﹚：_____</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">叉车工﹙签字或盖章﹚：__________________</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">叉车工联系电话：________________________</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">签订时间：______________________________</p>