<p/><p><br/>建筑工程内部经济<a href='https://www.lawpa.cn/contract/620.html' target='_blank' data-horse>承包合同书</a>5</p><p><br/>混凝土分项工程经济承包合同书</p><p><br/>×××单位工程混凝土分项承包合同书：</p><p><br/>经公司研究指派×××项目经理为本单位工程负责人(以下简称甲方)，混凝土分项工程交由×××小组(以下简称乙方)承包，经协商制定本条款，双方务必遵照执行。</p><p><br/>一、承包项目：</p><p><br/>本工程所有混凝土的浇灌。</p><p><br/>二、承包方式：</p><p><br/>包工不包料(包工即：包拌、包运、包捣固)，不得转包。</p><p><br/>三、承包价格：</p><p><br/>基础砼××元/m3，主体砼××元/m3，零星砼××元/m3。</p><p><br/>四、工期要求：</p><p><br/>从工序交接日起，基础砼在××天内要完成，主体每一层柱在××天内要完成、每一层板在××天内要完成。</p><p><br/>五、质量与施工要求：</p><p><br/>1、现场搅拌的砼应将材料过磅正确后入料搅拌。</p><p><br/>2、拌制砼采用饮用水。</p><p><br/>3、砼运输、浇筑及间歇的全部时间不应超过砼的初凝时间，同一施工段应连续浇筑。</p><p><br/>4、砼的施工缝应设置在结构受剪力较小的部位，楼梯的施工缝应设置在第三个踏步处(即梯负弯矩筋的末端)。</p><p><br/>5、墙体的抗震构造柱不得与框架结构同时浇筑，应待砖墙砌筑完成7天后方可进行砼的浇灌;并与上端的框架梁接触处采用柔性连接。</p><p><br/>6、柱、梁、板、的混凝土应在浇筑完成后12小时以内加以覆盖和浇水，浇水次数应能保持混凝土处于湿润状态。</p><p><br/>7、对于普通水泥拌制的混凝土养护时间不得少于7天，对有抗渗要求的地下室、水箱、屋面等砼其养护时间不得少于14天。</p><p><br/>8、砼强度达到1.2N/mm2前，不得在其上踩踏或安装柱筋、柱模和堆放材料等活动。</p><p><br/>9、在板面铺设水平运输架路时，架路的下方应先铺上一层彩条塑料布，以保证运料斗车掉下的混凝土不会直接粘结在模板上。</p><p><br/>10、对砼出现的一般缺陷，可由公司内部按技术处理方案进行处理，并重新检查验收。</p><p><br/>11、对砼出现的严重缺陷，应经监理(建设)单位认可的处理方案进行处理，并重新验收。</p><p><br/>12、为保证板面的标高和平整，除了对四周模板内侧弹上水平控制和柱筋上标注水平点外，尚应设置移动灰饼。</p><p><br/>13、如果浇筑过程中巧遇下雨，应用彩条塑料布遮盖板面，要迅速做好产品的保护工作。</p><p><br/>14、班组长应从始至终在现场跟班、调度和指挥该班组工人认真做好砼的捣固工作。</p><p><br/>15、除了以上交底要求外，尚应遵守国家有关的标准、规范和行业规程等;并严格执行工程建设强制性标准。</p><p><br/>六、安全要求：</p><p><br/>1、进入施工现场必须遵守安全生产有关规定。</p><p><br/>2、铺设车道板时，两头需搁置平稳，并用钉子固定，在车道板下面每隔1.5m需加横楞、顶撑，2m以上的高空架道，必须装有防护栏杆。</p><p><br/>3、车道板上应经常清扫垃圾、石子等以防行车受阻、人仰车翻。</p><p><br/>4、用塔吊、料斗浇捣混凝土时，指挥扶斗人员与塔吊驾驶员应密切配合，当塔吊放下料斗时，操作人员应主动避让，应随时注意料斗碰头，并应站立稳当，防止料斗碰人坠落。</p><p><br/>5、车道板单车行走不小于1.4m宽，双车来回不小于2.8m宽。</p><p><br/>6、在运料时，前后应保持一定的车距，不准奔走、抢道或超车。</p><p><br/>7、到终点卸料时，双手应扶牢车把卸料，严禁双手脱把，防止翻车伤人。</p><p><br/>8、离地面2米以上浇灌过梁、雨篷、小平台等，不准站在搭头上操作，如无可靠的安全设备时，必须戴好安全带，并扣好保险钩。</p><p><br/>9、使用振动机前应先检查电源电压，输电必须安装漏电开关，保护电源线路是否良好。</p><p><br/>10、电源线不得有接头，机械运转应正常。振动机移动时不能硬拉电线，更不能在钢筋和其它锐利物上拖拉，防止割破、拉断电线而造成触电伤亡事故。</p><p><br/>11、井架吊篮起吊或放下时，必须关好井架安全门，头、手不准伸入井架内，待吊篮停稳，方可进入吊篮内工作。</p><p><br/>12、使用振动机的工人应手戴绝缘手套，脚穿绝缘橡胶鞋。</p><p><br/>13、严禁酒后上班。</p><p><br/>14、严禁安全帽放在一边不佩戴。</p><p><br/>15、所有的工人都不得从高处向下扔掷模板、工具等物体。</p><p><br/>16、在楼板临边倾倒混凝土浆时应注意防止混凝土浆掉到外架中而弹伤人员。</p><p><br/>17、严禁操作人员在酒后进入施工现场作业。</p><p><br/>18、每个工人进入施工现场都必须头戴安全帽。</p><p><br/>19、班组如果因劳力不足需要再招新工人时，应事先向工地报告。</p><p><br/>20、新工人进场后应先经过三级安全交底，并经考试合格后方可让其正式上岗。</p><p><br/>21、新工人进场应具有四证，即：职业技术证、身份证、计划生育证和外来人口暂住证。</p><p><br/>七、奖罚条件：</p><p><br/>1、按时完成奖励××元;因劳力不足而不能按时完成扣款××元/天</p><p><br/>2、质量经有关部门检查后受表扬的奖励××元;反之，检查不合格则承担整修、返工费用。并每拖延一天，工地给予罚款××元。</p><p><br/>3、因违反操作规程造成安全与质量问题，造成的一切损失及受到有关部门的罚款均由乙方负责。</p><p><br/>4、因工地原因造成中途停工1个小时以上的，甲方应付乙方每人每小时×元。</p><p><br/>5、严禁出现重伤以上事故，<a href='https://www.lawpa.cn/qingshang/2.html' target='_blank' data-horse>轻伤</a>事故每发生一起，均扣工资××元。</p><p><br/>八、结算方式：</p><p><br/>采用现金支付形式，基础完成经验收合格的第2天支付××%的工程款，主体完成经验收合格的第2天支付××%的工程款，余款在××个月内全部付清。</p><p><br/>九、仲裁与调解：</p><p><br/>如若发生<a href='https://www.lawpa.cn/laodong/40.html' target='_blank' data-horse>劳动争议</a>和<a href='https://www.lawpa.cn/jiufen/14.html' target='_blank' data-horse>经济纠纷</a>，双方同意由<a href='https://www.lawpa.cn/zhongcai/1.html' target='_blank' data-horse>劳动仲裁</a>部门或人民法院进行调解。</p><p><br/>十、补充事项：</p><p><br/>1、</p><p><br/>2、</p><p><br/>3、</p><p><br/>本合同书一经签定双方均应自觉履行<a href='https://www.lawpa.cn/contract/356.html' target='_blank' data-horse>合同义务</a>，不得返悔。本合同书一式2份，甲、乙双方各执1份。经双方签字盖章后生效，至工程款结清后自然失效。</p><p> </p><p><br/>单位工程负责人(甲方)：××× 承包班组长(乙方)：×××</p><p><br/>联系电话：××××××× 联系电话：×××××××</p><p> </p>