<p/><p><br/>建筑工程内部经济<a href='https://www.lawpa.cn/contract/620.html' target='_blank' data-horse>承包合同书</a>4</p><p><br/>砌砖分项工程经济承包合同书</p><p><br/>×××单位工程砌砖分项承包合同书：</p><p><br/>经公司研究指派×××项目经理为本单位工程负责人(以下简称甲方)，砌砖分项工程交由×××小组(以下简称乙方)承包，经协商制定本条款，双方务必遵照执行。</p><p><br/>一、承包项目：</p><p><br/>整个工程的砖砌体。</p><p><br/>二、承包方式：</p><p><br/>包工不包料，未经甲方的同意，乙方不得私自将砌砖工程转包给他人。</p><p><br/>三、承包价格：</p><p><br/>空心砖墙(含多孔砖墙)××元/m3，120厚实心砖墙××元/m3。</p><p><br/>四、工期要求：</p><p><br/>从工序交接日起，基础砌砖××天内要完成，主体每一楼层在××天内要完成。</p><p><br/>五、质量与施工要求：</p><p><br/>1、砌体工程所用的材料应有出厂合格证或质量证明文件，材料的品名、规格和强度等应符合设计图纸的要求。</p><p><br/>2、砌块进场要按规定送检试验，砌筑砂浆要按不同品种标号分别制作试块;留置组数要符合施工规范的规定。</p><p><br/>3、砌筑砂浆要提前做配合比，现场拌制时一律采用重量比;并要采用机械搅拌，材料经过过磅计量要准确。</p><p><br/>4、砂浆的机械搅拌时间：对于普通砂浆搅拌时间不少于2分钟;对于掺粉煤灰的砂浆其搅拌时间不少于3分钟。</p><p><br/>5、有构造柱的砖墙都要砌成马牙槎，并按施工规范的要求设置拉结筋，浇筑构造柱的砼应待砖墙完成后进行。</p><p><br/>6、砌筑砂浆应随拌随用。水泥砂浆必须在拌成后3小时内用完;混合砂浆必须在拌成后4小时内用完;夏季高温则为2小时和3小时内要用完。</p><p><br/>7、每一楼层或250m3砌体中各种强度等级的砂浆试块，每台搅拌机至少制作一组试块。砖砌栏杆也要做试块。</p><p><br/>8、砌筑砖墙时，粘土砖应提前1-2天浇水湿润，不得随砌随浇水或干砖上墙。</p><p><br/>9、根据强制性标准的规定：过梁上与过梁成60度角的三角形范围内及过梁净跨度1/2的高度范围内不得设置脚手架眼。</p><p><br/>10、根据强制性标准的规定宽度小于1m的窗间墙，以及门窗洞口的两侧200mm和转角处450mm的范围内不得留置脚手架眼。</p><p><br/>11、临时施工洞口净宽度不应超过1m，留槎要留阳槎并按施工规范要求设置拉结钢筋。</p><p><br/>12、宽度超过300mm的洞口，应砌筑成平拱或设置过梁。多孔砖、空心砖表面不得留水平沟槽。</p><p><br/>13、门窗过梁严格按设计要求施工，当设计图纸不明时一定要优先采用预制砼过梁，其伸入支座每边不少于250mm。用空心砖砌的窗台要按<a href='https://www.lawpa.cn/lawyers/list-350000-0-0.html' target='_blank' data-horse>福建</a>省地方规程做成砼窗盘，以防止窗口砌体成45度角的裂缝。</p><p><br/>14、砌体转角处和交接处应同时砌筑，严禁无可靠措施的内外墙分开砌筑。</p><p><br/>15、砖砌体的总体要求是：上下错缝、内外搭接、砂浆饱满、横平竖直;其砌筑误差应控制在规范允许范围内。</p><p><br/>16、填充墙顶部应预留2-3公分缝隙，待砂浆干燥砌体完全沉实后(约7天)方可用水泥砂浆挤饱并打入石片。</p><p><br/>17、每层砌体砌筑完成后，砌筑班组都要做到：工完、料净、架子拆、场地清和架孔补。落地灰应当场和及时拾起再利用。</p><p><br/>18、每个技术工人每次下班前半个小时，均应进行砌筑质量的自检;如有问题应及时整改、修补和返工重做。</p><p><br/>19、班组长每日至少要有一次，检查各个技术工人的作业质量情况;发现质量问题及时责令整改和返修至合格。</p><p><br/>六、安全要求：</p><p><br/>1、在操作之前必须检查操作环境是否符合安全要求，道路是否畅通，机具是否完好牢固，安全设施和防护用品是否齐全，经检查符合要求后才可施工。</p><p><br/>2、砌基础时，应检查和经常注意基坑土质变化情况，有无崩裂现象。堆放砖块材料应离开坑边1m以上，当深基坑装设挡板支撑时，操作人员应设梯子上下，不得攀跳;运料不得碰撞支撑，也不得踩踏砌体和支撑上下。</p><p><br/>3、墙身砌体高度超过地坪1.2m以上时，应搭设脚手架。在一层以上或高度超过4m时，采用脚手架必须支搭安全网;采用外脚手架应设护身栏杆和挡脚板后方可砌筑。</p><p><br/>4、脚手架上堆料不得超过规定荷载，堆砖高度不得超过三皮侧砖，同一块脚手板上的操作人员不应超过二人。</p><p><br/>5、在楼层(特别是预制板面)施工时，堆放机械、砖块等物品不得超过使用荷载，如超过荷载时，必须经过验算采取有效加固措施后方可进行堆放和施工。</p><p><br/>6、不准站在墙顶上划线、刮缝和清扫墙面或检查大角垂直等工作。</p><p><br/>7、不准用不稳固的工具或物体在脚手板面垫高操作，更不准在未经加固的情况下，在一层脚手架上随意再叠加一层。脚手板不容许有空头现象，不准用小楞木作立人板。</p><p><br/>8、砍砖时应面向内打，注意碎砖跳出伤人。</p><p><br/>9、使用于垂直运输的吊笼、绳索具等，必须满足负荷要求，牢固无损;吊运时不得超载并须经常检查，发现问题及时修理。</p><p><br/>10、用起重机吊砖要用砖笼，吊砂浆的料斗不能装得过满，吊杆回转范围不得有人停留。</p><p><br/>11、砖料运输车辆，两车前后距离：平道上不小于2米，坡道上不小于10米。装砖时要先取高处后取低处，防止倒塌伤人。</p><p><br/>13、冬季施工时，脚手板上有冰霜、积雪，应先清除后才能上架子进行操作。</p><p><br/>14、如遇雨天及每天下班时，要做好防雨措施，以防雨水冲走砂浆，使砌体倒塌。</p><p><br/>15、在同一垂直面内上下交叉作业时，必须设置安全隔板，下方操作人员必须戴好安全帽。</p><p><br/>16、人工垂直向上或向下(深坑)传递砖块，架子上的站人板宽度应不小于60mm。</p><p><br/>17、严禁操作人员在酒后进入施工现场作业。</p><p><br/>18、每个工人进入施工现场都必须头戴安全帽。</p><p><br/>19、班组如果因劳力不足需要再招新工人时，应事先向工地报告。</p><p><br/>20、新工人进场后应先经过三级安全交底，并经考试合格后方可让其正式上岗。</p><p><br/>21、新工人进场应具有四证，即：职业资质证、身份证、计划生育证和外来人口暂住证。</p><p><br/>七、奖罚办法：</p><p><br/>1、超过工期要求每天扣款××元。</p><p> </p><p/><p><br/>2、质量经有关部门检查后受表扬的奖励××元;反之，检查不合格则承担整修、返工费用。</p><p><br/>3、若发现甲方安全防护措施不完善或施工员违章指挥的话，乙方有权拒绝施工，否则造成事故乙方应负完全责任。</p><p> </p>