<br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">为保证高处作业吊篮的正常使用和操作人员的人身安全，特定一下安全措施。</p><br/><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">一、乙方负责吊篮操作人员的操作培训，安全教育和技术交底。负责吊篮施工方案的编制，并确保施工方案的可行性和安全性。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">二、乙方负责进场设备的安全性和完好性，若因乙方设备质量问题造成<a href='https://www.lawpa.cn/shigu/10.html' target='_blank' data-horse>安全事故</a>由乙方负责。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">三、甲方指派专人接受乙方技工知道及吊篮的技术培训，要认真学习安装技术要领，在以后的安装拆卸过程中，应按照第一次安装的规范进行，不得任意更改随意安装，移位改动吊篮必须经乙方技工验收后方能使用。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">四、承租方人员不得自行随意拆除改换吊篮部件。不得限制安全锁摆臂行程或改装安全装置。吊篮在使用过程中，提升机出现异常现象，电器元件烧坏等情况时，用户必须停止使用，如若继续使用，出现任何问题，责任自负。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">五、使用吊篮人员应持有关部门颁发的操作上岗证，身体健康、无高血压、心脏病、恐高症等有碍高空作业的病症，使用吊篮人员不得饮酒、必须戴安全帽，穿防滑鞋，佩戴安全带，并将安全带与独立的吊篮安全绳上的安全扣连接牢固，否则责任自负。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">六、吊篮上装有易燃品时，使用人员不得吸烟，并远离电焊等火源，否则责任自负。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">七、每次使用前，使用人员应对吊篮配种、悬挂机构进行全面检查，并在距地面1米左右将吊篮上下升降数次，确认无误后方可使用。严格按使用说明书要求执行。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">八、严禁超载运行，吊篮限乘2人，严禁超员，严禁垂直运输使用，违者责任自负。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">九、收工时盖好提升机与电控箱，开工前要严格检查，防止异物卷进电机，吊篮10米范围内不得有高压电线设施。严禁大风、大雨、大雪天气操作使用吊篮，严禁夜间操作使用吊篮，违者责任自负。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">十、如涉及电焊作业不得使用吊篮接零，禁止将电焊机放在吊篮上，电焊手把及夹持的电焊条不得触及吊篮的任何部位，如使用电焊时，提升机上下两段2米钢丝绳应用防火材料遮盖。违者责任自负。</p><br/><br/><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">甲方单位盖章____________ 乙方单位盖章____________</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">甲方代表签字：__________ 乙方代表签字：__________</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">_______年______月_____日_______年______月_____日</p>