&#13;

<p style="text-indent:2em;">发包人：</p><p style="text-indent:2em;">承包人：</p><p style="text-indent:2em;">对于铺集镇土地整理项目田间道工程，本着平等互利双方自愿的原则，达成如下协议：</p><p style="text-indent:2em;">一.发包方职责：承包方进场前施工区内障碍物清除，向承包方提供临时水准点及工程范围内地下管线的位置及埋深。</p><p style="text-indent:2em;">二.承包方职责：，在现有路基内浇注道路宽度为4m，16cm厚的c25砼，工程达到四级公路标准</p><p style="text-indent:2em;">三.施工方法要求：</p><p style="text-indent:2em;">1.配备拌合设备及施工所需的震动梁，振动棒，槽钢，抹光机，发电机，提浆机。</p><p style="text-indent:2em;">2.砼配比要求达到标准。</p><p style="text-indent:2em;">3.震动梁，震动棒必须按照标准进行操作，禁止出现不使用及应付施工。</p><p style="text-indent:2em;">4.提浆机和抹光机需对砼路面提浆抹光达到3-4遍，禁止对砼路面撒干水泥在进行抹光提浆。</p><p style="text-indent:2em;">5.提浆结束扫毛处理。</p><p style="text-indent:2em;">6.在砼浇注完72小时之内必须进行割缝作业，每米割横缝一道，割缝要求达到cm.</p><p style="text-indent:2em;">7.以上如有达不到要求，发包方有权拒付工程款。</p><p style="text-indent:2em;">四.按实际工程量及现场签证结算。</p><p style="text-indent:2em;">五.承包方计划于月日进场开工。</p><p style="text-indent:2em;">六.承包方按照土方工程施工技术规范进行施工，按照发包方提供的施工工序和施工要求进行施工。</p><p style="text-indent:2em;">七.工程结构超出第三条规定时，发包方应给予现场签证，作为以后结算依据。</p><p style="text-indent:2em;">八.工程每完成1万平方工程量，付相应工程款80%;工程结束，付清全部工程款的80%，工程验收合格后全部付清工程款。双方责任：发包方必须保证按时清理工程范围内障碍物，不能耽误承包方施工进度。</p><p style="text-indent:2em;">此协议一式三份，未尽事宜另行约定。</p><p style="text-indent:2em;">发包方：(签字)</p><p style="text-indent:2em;">承包方：(签字)</p>&#13;