&#13;

<p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;"/><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">甲方：________________</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">乙方：________________</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;"> </p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">为使施工中电动吊篮正常运转，确保安全生产，杜绝事故及各类人身伤亡事故，依据建设部、____市的有关规定：《建筑机械使用安全技术规程》、《____市建筑工程施工安全操作规程》、《高处作业吊篮安全规则（JG5027-92）》、《高处作业吊篮用安全锁（JG5034-93）》、《施工现场机械设备安全管理规定》，《机械设备安全操作规程（试行）》，《大型机械及中小型机械租赁使用管理暂行规定》等，特制订本协议。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;"> </p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">甲、乙双方必须在电动吊篮安装前签定本协议。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">一、甲方对现场电动吊篮实行统一管理，乙方全面负责电动吊篮的具体管理工作。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">二、乙方须配备专职的机械管理员负责电动吊篮等机械设备的日常管理。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">三、电动吊篮操作人员上机操作前，必须认真学习和掌握使用说明书，由厂家进行培训，必须按检验项目检验合格后，方可上机操作，使用中严格执行安全操作规程。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">四、操作人员作业时应佩戴安全帽，使用安全带。安全带上的自锁钩应扣在单独悬挂于建筑物顶部牢固部位的保险绳上。酒后、过度疲劳、情绪异常者不得上岗。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">五、操作人员必须有二人，不允许单独一人进行作业，以便突然停电时，可二人分别操作手动下降装置安全落地。操作人员必须在地面进出悬吊平台，不得在空中攀缘窗口出入，并且不允许作业人员从一悬吊平台跨入另一悬吊平台。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">六、电动吊篮施工范围下方如有道路时，必须设置警示线或安全护栏，并且在附近设置醒目的警示标志或设置安全监督员。夜间施工时现场应有充足的照明设备。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">七、悬吊平台上应尽量使载荷分布均匀，严禁超载。不准将电动吊篮作为垂直运输和载人设备使用。悬吊平台在运行时，操作人员应密切注意上下有无障碍物，以免引起碰撞或其他事故，向上运行时要注意上限位。在悬吊平台内进行电焊作业时，不能把悬吊平台及钢丝绳当接地线用，并采取适当的防护措施。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">八、安全带和保险绳的各项检测指标均应符合国家标准。应选择有生产资质企业的产品，而且资料齐全。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">九、电动吊篮的电源电缆线应有保护措施，固定在设备上，防止插头接线受力，引起断路、短路。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">十、甲方定期或不定期地组织对电动吊篮的安全生产进行检查，为确保安全生产，对存在的隐患经书面警告无效的，甲方有权按照有关规定采取相应措施，并对责任者进行处罚。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">十一、由于乙方不按规定操作造成电动吊篮事故及人员伤亡，一切责任和经济损失由乙方负责。甲方将对乙方进行处罚。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">十二、根据现场情况的相应条款：</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">十三、本协议（共3页）一式2份，甲、乙双方各存一份。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;"> </p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;"> </p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">甲方：（公章）________    乙方：（公章）________</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">负责人：______________    负责人：______________</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">______年_____月_____日    ______年_____月_____日</p>&#13;