<br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">由于施工中存在交叉作业，根据《中华人民共和国安全生产法》、《建筑安全生产管理条例》、《<a href='https://www.lawpa.cn/gongshang/25.html' target='_blank' data-horse>工伤事故</a>的认定》有关规定，就工程项目的交叉作业安全防护等相关事宜，按照安全第一、平等互利的原则，订立本协议。</p><br/><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">交叉作业的管理原则：</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">1．施工各方在同一区域内施工，应互相理解，互相配合，建立联系机制，及时解决可能发生的安全问题，并尽可能为对方创造安全施工条件、作业环境。干扰方应向被干扰方提供施工计划，被干扰方据此提前安排施工，以减少干扰所带来的损失；如双方无法协调一致，或被干扰方必须停工时，则应报请管理公司帮助协商解决。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">2．在同一作业区域内施工应尽量避免交叉作业，在无法避免交叉作业时，应尽量避免立体交叉作业。双方在交叉作业或发生相互干扰时，应根据该作业面的具体情况共同商讨制<a href='https://www.lawpa.cn/lawyers/list-469021-0-0.html' target='_blank' data-horse>定安</a>全措施，明确各自的职责。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">3．因施工需要进入他人作业场所，必须以书面形式（交叉作业通知单）向对方申请；说明作业性质、时间、人数、动用设备、作业区域范围、需要配合事项。其中必须进行告知的作业有：土石方开挖、起重吊装、高处作业、模板安装、脚手架搭设拆除、焊接（动火）作业、施工用电、材料运输、其他作业等。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">4．双方应加强从业人员的安全教育和培训，提高从业人员作业的技能，自我保护意识，预防事故发生的应急措施和综合应变能力，做到“三不伤害”。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">5．双方在交叉作业施工前，应当互相通知或告知对方单位施工作业的内容、安全注意事项。当施工过程中发生冲突和影响施工作业时，各方要先停止作业，保护相关方财产、周边建筑物及水、电、气、管道等设施的安全；由各自的负责人或安全管理负责人进行协商处理。施工作业中各方应加强安全检查，对发现的隐患和可预见的问题要及时协调解决，消除安全隐患，确保施工安全和工程质量。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">具体落实事项：</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">1．双方单位在同一区域内进行高处作业、模板安装、脚手架搭设拆除时；应在施工作业前对施工区域采取全封闭、隔离措施，应设置安全警示标识，警戒线或派专人警戒指挥，防止高空落物、施工用具、用电危及下方人员和设备的安全。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">2．在同一区域内进行土石方开挖时；必须按设计规定坡比放坡，做好施工现场的防护，设置安全警示标志。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">3.做好现场排水措施，并及时清理边坡浮碴，不准堵塞作业通道，确保畅通，弃碴堆放应安全可靠（必须有防石头滚落措施，如防护网、挡碴墙、滚石沟等）。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">4．在同一作业区域内进行起重吊装作业时；应充分考虑对各方工作的安全影响，制定起重吊装方案和安全措施。指派专业人员负责统一指挥，检查现场安全和措施符合要求后，方可进行起重吊装作业。与起重作业无关的人员不准进入作业现场，吊物运行路线下方所有人员应无条件撤离；指挥人员站位应便于指挥和了望，不得与起吊路线交叉，作业人员与被吊物体必须保持有效的安全距离。索具与吊物应捆绑牢固、采取防滑措施，吊钩应有安全装置；吊装作业前，起重指挥人通知有关人员撤离，确认吊物下方及吊物行走路线范围无人员及障碍物，方可起吊。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">5．在同一区域内进行焊接（动火）作业时；施工单位必须事先通知对方作好防护，并配备合格的消防灭火器材，消除现场易燃易爆物品。无法清除易燃物品时，应与焊接（动火）作业保持适当的安全距离，并采取隔离和防护措施。上方动火作业（焊接、切割）应注意下方有无人员、易燃、可燃物质，并做好防护措施，遮挡落下焊渣，防止引发生火灾。焊接（动火）作业结束后，作业单位必须及时、彻底清理焊接（动火）现场，不留安全隐患，防止焊接火花死灰复燃，酿成火灾。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">6．各方应自觉保障施工道路、消防通道畅通，不得随意占道或故意发难。凡因施工需要进行交通封闭或管制的，必须报项目部审批，且一般应在30分钟内恢复交通。运输超宽、超长物资时必须确定运行路线，确认影响区域和范围，采取防范措施（警示标识、引导人员监护），防止碰撞其他物件与人员。车辆进入施工区域，须减速慢行，确认安全后通行，不得与其他车辆、行人争抢道。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">7．同一区域内的施工用电：应各自安装用电线路。施工用电必须做好接地（零）和漏电保护措施，防止<a href='https://www.lawpa.cn/shigu/53.html' target='_blank' data-horse>触电事故</a>的发生。各方必须做好用电线路隔离和绝缘工作，互不干扰。敷设的线路必须通过对方工作面，应事先征得对方得同意；同时，应经常对用电设备和线路进行检查维护，发现问题及时处理。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">8．施工各方应共同维护好同一区域作业环境，切实加强施工现场消防、保卫、治安，文明施工管理；必须做到施工现场文明整洁，材料堆放整齐、稳固、安全可靠（必须有防垮塌，防滑、滚落措施）。确保设备运行、维修、停放安全；设备维修时，按规定设置警示标志，必要时采取相应的安全措施（派专人看守、切断电源、等），谨防误操作引发事故。</p><br/><br/><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">甲方负责人签字（章）：____________</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">乙方负责人签字（章）：____________</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">日期：____________________________</p>